ПОШИВ АВТОМОБИЛЬНЫХ СИДЕНИЙ

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин* | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка водительского и пассажирского сиденья |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 560 |  |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Отстрачивание панелей с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 320 |  |
| 3 |  | 550-12-23 | Присбаривание боковой части | 480 |  |
| 4 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 280 |  |
| 5 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой части сиденья на сиденье с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 200 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание удлинения к сиденью | 530 |  |
| 7 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание нижних частей | 300 |  |
| 8 |  | 867-290020 ЕСО | Расстрачивание шва | 180 |  |
| 9 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание усилителей | 260 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка спинки водительского и пассажирского сиденья |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели спинки на пеноуретановую или нетканую подложку | 500 |  |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Отстрачивание панелей спинки с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 320 |  |
| 3 |  | 550-12-23 | Присбаривание боковой части | 400 |  |
| 4 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 250 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой части спинки на спинку с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 180 |  |
| 6 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание удлинения к спинке | 530 |  |
| 7 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание боковых верхушек к заднему верху спинки | 480 |  |
| 8 |  | 550-767 | Притачивание боковых частей с боковыми швами подушки безопасности швом на разрыв | 170 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 867-290020 ЕСО | Расстрачивание шва | 110 |  |
| 10 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание усилителей | 150 |  |
| Подготовка заднего сиденья |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 560 |  |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Отстрачивание панелей с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 320 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 1120 |  |
| 4 |  | 550-12-23 | Присбаривание боковой части | 480 |  |
| 5 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание центральной панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 280 |  |
| 6 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой части на сиденье с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 200 |  |
| 7 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание центральной панели на боковую часть с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 400 |  |
| 8 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание удлинения к сиденью | 730 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 867-190020 ЕСО | Стачивание нижних частей | 1920 |  |
| 10 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание нижних частей | 400 |  |
| 11 |  | 867-290020 ЕСО | Расстрачивание шва | 270 |  |
| 12 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание усилителей | 340 |  |
| Подготовка меньшей части спинки заднего сиденья |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели спинки на пеноуретановую или нетканую подложку | 990 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Отстрачивание панелей спинки с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 635 |  |
| 3 |  | 550-12-23 | Присбаривание боковой части | 800 |  |
| 4 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 500 |  |
| 5 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой части спинки на спинку с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 360 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание удлинения на спинку | 1060 |  |
| 7 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание боковых низков на боковые панели | 360 |  |
| 8 |  | 867-2190020 ЕСО | Расстрачивание шва | 410 |  |
| 9 |  | 867-2190020 ЕСО | Притачивание усиления | 380 |  |
| 10 |  | 867-2190020 ЕСО | Притачивание чехла к спинке | 800 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка большей части спинки заднего сиденья |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели спинки на пеноуретановую или нетканую подложку | 990 |  |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Отстрачивание панелей спинки с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 635 |  |
| 3 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 1220 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 550-12-23 | Присбаривание боковой части | 800 |  |
| 5 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание центральной панели на пеноуретановую или нетканую подложку | 500 |  |
| 6 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковой части спинки на спинку с одновременным притачиванием укрепляющей ленты | 325 |  |
| 7 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание удлинения на спинку | 1060 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 867-190020 ЕСО | Стачивание нижних частей | 960 |  |
| 9 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание нижней части на центральную панель | 800 |  |
| 10 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание центральной панели на боковые панели | 800 |  |
| 11 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание боковых панелей | 720 |  |
| 12 |  | 867-290020 ЕСО | Расстрачивание шва | 440 |  |
| 13 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание усиления | 240 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание чехла к спинке | 720 |  |
| Подготовка подлокотника |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-290020 ЕСО | Пошив ремня | 2400 |  |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Настрачивание панели подлокотника на пеноуретановую или нетканую подложку | 990 |  |
| 3 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание ремня к подлокотнику | 1200 |  |
| 4 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание усиления | 800 |  |
| 5 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание боковых частей к подлокотнику | 530 |  |

| № | Эскиз детали | Оборудование | Наименование операции | Производительность за 480 мин | Эскиз шва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 867-190020 ЕСО | Расстрачивание шва | 200 |  |
| Пошив подголовника |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание усиления | 130 |  |
| 2 |  | 867-190020 ЕСО | Притачивание боковой части к подголовнику | 170 |  |
| 3 |  | 8967-160182 | Расстрачивание шва | 65 |  |

* Примечание: Производительность указана приблизительно с учетом использования машин с полной автоматикой (при использовании машин без автоматики производительность будет ниже).